珠海市职业技能等级认定试卷
  电工职业技能等级认定五级理论知识试卷   

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

	
	一
	二
	总  分

	得  分
	
	
	


	得  分
	

	评分人
	


一、单选题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。)

1.企业文化的功能不包括(  )。

  (A)激励功能     (B)导向功能     (C)整合功能     (D)娱乐功能

2.职业道德是人生事业成功的(  )。

  (A)重要保证     (B)最终结果     (C)决定条件     (D)显著标志

3.在职业活动中，不符合待人热情要求的是(  )。

  (A)严肃待客，表情冷漠             (B)主动服务，细致周到

  (C)微笑大方，不厌其烦             (D)亲切友好，宾至如归

4.市场经济条件下，(  )不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

  (A)通过诚实合法劳动，实现利益最大化

  (B)打进对手内部，增强竞争优势

  (C)根据交往对象来决定是否遵守承诺

  (D)凡有利于增大企业利益的行为就做

5.勤劳节俭的现代意义在于(  )。

  (A)勤劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段

  (B)勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

  (C)节俭阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展

  (D)勤劳节俭只有利于节省资源，但与提高生产效率无关

6.作为一名工作认真负责的员工，应该是(  )。

  (A)领导说什么就做什么

  (B)领导亲自安排的工作认真做，其他工作可以马虎一点

  (C)面上的工作要做仔细一些，看不到的工作可以快一些

  (D)工作不分大小，都要认真去做

7.对自己所使用的工具，(  )。

  (A)每天都要清点数量，检查完好性

  (B)可以带回家借给邻居使用

  (C)丢失后，可以让单位再买

  (D)找不到时，可以拿其他员工的

8.低压验电器是利用电流通过验电器、(  )、大地形成回路，其漏电电流使氖泡起辉发光而工作的。

  (A)弹簧           (B)氖泡           (C)人体           (D)手柄

9.验电笔在使用时不能用手接触(  )。

  (A)笔尖金属探头                                 (B)氖泡

  (C)尾部螺丝                                     (D)笔帽端金属挂钩

10.根据仪表测量对象的名称分为(  )等。

  (A)电压表、电流表、功率表、电度表

  (B)电压表、欧姆表、示波器

  (C)电流表、电压表、信号发生器

  (D)功率表、电流表、示波器

11.测量直流电流时应注意电流表的(  )。

  (A)量程         (B)极性         (C)量程及极性         (D)误差

12.测量直流电流应选用(  )电流表。

  (A)磁电系        (B)电磁系        (C)电动系        (D)整流系

13.测量直流电压时应注意电压表的(  )。

  (A)量程         (B)极性         (C)量程及极性         (D)误差

14.用万用表测量电阻值时，应使指针指示在(  )。

  (A)欧姆刻度最右                         (B)欧姆刻度最左

  (C)欧姆刻度中心附近                     (D)欧姆刻度三分之一处

15.用万用表测电阻时，每个电阻档都要调零，如调零不能调到欧姆零位，说明(  )。

  (A)电源电压不足，应换电池               (B)电池极性接反

  (C)万用表欧姆档已坏                     (D)万用表调零功能已坏

16.用万用表的直流电流档测直流电流时，将万用表串接在被测电路中，并且(  )。

  (A)红表棒接电路的高电位端，黑表棒接电路的低电位端

  (B)黑表棒接电路的高电位端，红表棒接电路的低电位端

  (C)红的插入“＋”插孔，黑的插入“－”插孔内

  (D)红表棒接电路的负电位端，黑表棒接电路的正电位端

17.使用兆欧表时，下列做法不正确的是(  )。

  (A)测量电气设备绝缘电阻时，可以带电测量电阻

  (B)测量时兆欧表应放在水平位置上，未接线前先转动兆欧表做开路实验，看指针是否在“∞”处，再把L和 E短接，轻摇发电机，看指针是否为“0”，若开路指“∞”，短路指“0”，说明兆欧表是好的

  (C)兆欧表测完后应立即使被测物放电

  (D)测量时，摇动手柄的速度由慢逐渐加快，并保持120 r/min左右的转速1min左右，这时读数较为准确

18.一对称三相负载，先后用两种接法接入同一电源中，则三角形联结时的有功功率等于星形联结时的(　　)倍。
(A)3      (B)1/[image: image2.png]V3



      (C)1/[image: image4.png]V2



      (D)1
19.如图所示为(　　)符号。
[image: image5.jpg]VD

-




(A)开关二极管                           (B)整流二极管
(C)稳压二极管                           (D)变容二极管
20.如图所示，为(　　)三极管图形符号。
[image: image6.png]



(A)普通         (B)发光         (C)光电         (D)恒流
21.如图所示，为(　　)整流电路的输出电压波形。
[image: image7.jpg]eIV

[ n—-2m—3n- 4n Ol




(A)单相半控    (B)单相半波    (C)单相桥式    (D)单相全控
22.如图所示，为(　　)电路输出电压波形。
[image: image8.png]



(A)单相半波整流电容滤波       (B)单相全波整流电容滤波
(C)单相桥式整流电容滤波       (D)单相半控整流电容滤波
23.如图所示，已知稳压管的稳定电压均为5.3V，稳压管正向导通时的管压降为0.7V，则输出电压为(　　)伏。
[image: image9.png]+

25V

VD, 7R

21

VD,





(A)5.3           (B)6           (C)10.6           (D)1.4
24.如图所示，已知VCC=15V，RC=4KΩ，RB=400KΩ,β=40，VBEQ=0.7v 则ICQ为(　　)。
[image: image10.png]



(A)4MA          (B)3mA          (C)1.43mA          (D)5mA
25.钳形电流表在测量时，将导线在铁心上加绕一圈，其读数(  )。

  (A)不变           (B)变大           (C)变小           (D)为零

26.钳形电流表一般用于测量(  )电流。

  (A)脉冲           (B)直流           (C)交流           (D)高压

27.电压互感器的一次侧(  )在被测电路两端。

  (A)并联           (B)串联           (C)混联           (D)互联

28.电流互感器的一次侧(  )在需要测量的电流的线路中。

  (A)并联           (B)串联           (C)混联           (D)互联

29.选用功率表时应使电流量程(  )负载电流，电压量程不低于负载电压。

  (A)不小于         (B)不大于         (C)等于         (D)不等于

30.当负载电阻远远大于功率表电流线圈的电阻时，应采用(  )前接法。

  (A)频率线圈     (B)功率线圈     (C)电压线圈     (D)电流线圈

31.当负载电阻远远大于功率表电流线圈的电阻时，应采用电压线圈(  )。

  (A)前接法        (B)后接法        (C)上接法        (D)下接法

32.电能表的电流线圈(  )在电路中。

  (A)混联           (B)串联           (C)并联           (D)互联

33.电能表的电压线圈(  )在电路中。

  (A)混联           (B)串联           (C)并联           (D)互联

34.选择电能表的规格就是选择电能表的额定电流和额定(  )。

  (A)相位           (B)频率           (C)功率           (D)电压

35.负载的用电量要在电能表额定值的(  )以上，否则会引起电能表计量不准。

  (A).3             (B).2             (C).01             (D).1

36.常用导线按结构特点可分为(  )、裸导线和电缆。

  (A)扁导线       (B)圆导线       (C)绝缘导线       (D)方导线

37.铜铝两种导线的连接处容易出现(  )。

  (A)分离           (B)绝缘           (C)高温           (D)低温

38.电气控制一级回路布线的铜导线截面积不应小于等于(  )。

  (A)1mm2          (B)6mm2          (C)2.5 mm2          (D)4mm2

39.下面适合于制造电阻器的材料是(  )。

  (A)金             (B)银             (C)铝             (D)康铜

40.钢管比塑料管的耐高温性(  )。

  (A)低             (B)好             (C)一样             (D)差

41.安装交流接触器时，除了用螺钉固定外，还可以用(  )固定。

  (A)线槽           (B)开关           (C)导轨           (D)扎带

42.金属线槽的所有非导电部分的金属要成为一连续导体，并做好整体(  )。

  (A)接地           (B)绝缘           (C)导电           (D)固定

43.管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为1(  )。

  (A)mm2            (B)cm2            (C)μm2            (D)nm2

44.导线的中间接头采用铰接时，先在中间互绞(  )圈。

  (A)1               (B)2               (C)3               (D)4

45.照明灯具使用时要根据(  )、安装方式、灯泡形状和功率等参数合理选择型号。

  (A)安装工人     (B)安装高度     (C)安装工具     (D)安装场所

46.白炽灯电路开关合上后灯泡不亮的原因是(  )。

  (A)电压较低                     (B)电源熔断器的熔丝烧断

  (C)电流较小                     (D)电阻较大

47.日光灯电路由开关、(  )、灯管和启辉器组成。

  (A)分配器        (B)断路器        (C)镇流器        (D)接触器

48.日光灯镇流器的功率必须与(  )、启辉器的功率匹配。

  (A)开关         (B)灯管         (C)熔断器         (D)断路器

49.碘钨灯是卤素灯的一种，属于(  )电光源。

  (A)热辐射         (B)气体放电         (C)LED         (D)LCD

50.碘钨灯多应用于照度要求和悬挂高度均(  )的室内外照明场所。

  (A)较近           (B)较小           (C)较低           (D)较高

51.高压汞灯多应用于(  )等场所的照明。

  (A)生产车间         (B)图书馆         (C)教室         (D)台灯

52.车间照明中潮湿和特别潮湿的场所，应采用相应防护等级的(  )灯具。

  (A)开启式        (B)防水型        (C)封闭式        (D)防爆型

53.一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(  )。

  (A)±5%          (B)±10%          (C)±15%          (D)±25%

54.接地电阻测量仪主要由手摇发电机、(  )、电位器,以及检流计组成。

  (A)电压互感器     (B)电流互感器     (C)变压器     (D)电流表

55.刀开关由(  )、静触头、动触头、出线座、手柄等组成。

  (A)进线座          (B)齿轮          (C)线圈          (D)轴承

56.刀开关必须(  )安装，合闸时手柄朝上。

  (A)水平           (B)垂直           (C)悬挂           (D)弹性

57.熔断器主要由(  )、熔管和熔座三部分组成。

  (A)银丝           (B)铜条           (C)铁丝           (D)熔体

58.交流接触器由电磁机构、(  )、灭弧装置和其他部件所组成。

  (A)过流线圈     (B)操作手柄     (C)压敏电阻     (D)触点系统

59.热继电器由(  )、触头系统、动作机构、复位机构和整定电流装置所组成。

  (A)热元件         (B)线圈         (C)手柄         (D)电磁铁

60.控制按钮在结构上有揿钮式、(  )、钥匙式、旋钮式、带灯式等。

  (A)磁动式        (B)电磁式        (C)电动式        (D)紧急式

61.漏电保护器主要用于设备发生(  )时以及对有致命危险的人身触电进行保护。

  (A)电气火灾     (B)电气过载     (C)电气短路     (D)漏电故障

62.漏电保护器安装时必须严格区分(  )和保护线(设备外壳接地线)。

  (A)火线          (B)地线          (C)相线          (D)中性线

63.时间继电器的文字符号是(   )。

  (A)KB             (B)KV             (C)KT             (D)KM

64.用于指示电动机正处在停止状态的指示灯颜色应选用(  )。

  (A)红色           (B)蓝色           (C)白色           (D)绿色

65.电力变压器额定容量的单位是(  )。

  (A)kHz            (B)kVar            (C)kW            (D)kVA

66.变压器不能改变(  )电路的阻抗。

  (A)高频           (B)脉冲           (C)直流           (D)交流

67.变压器高、低压绕组的出线端分别标记为A、X和a、x，将X和x导线相连，若UAa=UAX+Uax，则(  )两端为异名端。

  (A)A与a           (B)A与x           (C)X与a           (D)A与X

68.自耦变压器与普通双绕组变压器相比，重量轻、体积小、效率高、(  )差。

  (A)机械强度     (B)电压稳定性     (C)功率因数     (D)安全性

69.电焊变压器允许负载端(  )。

  (A)短时间短路     (B)长时间短路     (C)接灯泡     (D)接电动机

70.拆卸变压器的铁心时，应先将变压器置于(  )的温度下烘烤2小时左右。

  (A)80~100℃    (B)100~150℃    (C)150~200℃    (D)200~250℃

71.刀开关必须垂直安装，合闸状态时手柄应(  )，不允许倒装或平装。

  (A)朝前           (B)朝后           (C)朝下           (D)朝上

72.职工上班时不符合着装整洁要求的是(  )。

  (A)夏天天气炎热时可以只穿背心       (B)不穿奇装异服上班

  (C)保持工作服的干净和整洁           (D)按规定穿工作服上班

73.一般电路由(  )、负载和中间环节三个基本部分组成。

  (A)电线           (B)电压           (C)电流           (D)电源

74.欧姆定律不适合于分析计算(  )。

  (A)简单电路     (B)复杂电路     (C)线性电路     (D)直流电路

75.一般中型工厂的电源进线电压是(  )。

  (A)380kV          (B)220kV          (C)10kV          (D)400V

76.岗位的质量要求，通常包括操作程序，工作内容，工艺规程及(  )等。

  (A)工作计划     (B)工作目的     (C)参数控制     (D)工作重点

77.根据劳动法的有关规定，(  )，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

  (A)在试用期间被证明不符合录用条件的

  (B)严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的

  (C)严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

  (D)用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者是提供劳动条件的

78.盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费(  )以下的罚款。

  (A)三倍           (B)十倍           (C)四倍           (D)五倍

79.低压断路器一般要(  )配电板安装，电源引线接到上端，负载引线接到下端。

  (A)接近         (B)远离         (C)垂直于         (D)平行于

80.低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应装于断路器(  )。

  (A)左边           (B)右边           (C)之后           (D)之前

81.电源进线应该接在低压断路器的(  )。

  (A)下端           (B)上端           (C)侧面           (D)后面

82.安装螺旋式熔断器时，电源线必须接到瓷底座的(  )接线端。

  (A)左             (B)右             (C)上             (D)下

83.接触器安装与接线时应将螺钉(  )，以防振动松脱。

  (A)短路           (B)加热           (C)拧紧           (D)焊接

84.安装有散热孔的交流接触器时，应将散热孔放在(  )位置。

  (A)左右           (B)前后           (C)上下           (D)水平

85.按钮一般都安装在面板上，且布置要(  )、合理、牢固。

  (A)艺术           (B)整齐           (C)形象           (D)图案

86.接线端子排应能牢固地固定在安装(  )或安装表面上。

  (A)水泥           (B)导管           (C)角钢           (D)导轨

87.装配交流接触器的一般步骤是(  )。

  (A)动铁心—静铁心—辅助触头—主触头—灭弧罩

  (B)动铁心—静铁心—辅助触头—灭弧罩—主触头

  (C)动铁心—静铁心—主触头—灭弧罩—辅助触头

  (D)静铁心—辅助触头—灭弧罩—主触头—动铁心

88.三相异步电动机中，不能改变旋转磁场转速的方法是(  )。

  (A)定子绕组由Y改为YY                  (B)改变磁极的对数

  (C)改变电源的频率                     (D)改变电压的高低

89.异步电动机工作在发电状态时，其转差率的范围是(  )。

  (A)s=1            (B)s>0            (C)s<0            (D)s=0

90.三相异步电动机的常见故障有：(  )、电动机振动、电动机启动后转速低或转矩小。

  (A)机械负载过大                           (B)电动机过热

  (C)电压严重不平衡                         (D)铁心变形

91.异步电动机的减压启动适合于(  )。

  (A)绕线式电动机重载启动           (B)小型电动机轻载启动

  (C)大中型电动机轻载启动           (D)大中型电动机重载启动

92.异步电动机的常见电气制动方法有反接制动、能耗制动、(  )。

  (A)抱闸制动     (B)回馈制动     (C)液压制动     (D)自然停车

93.转子串电阻调速只适合于(  )异步电动机。

  (A)深槽式        (B)无刷式        (C)鼠笼式        (D)绕线式

94.三相异步电动机带正常负载而烧坏，不可能的原因是(  )。

  (A)过流         (B)缺相         (C)受潮         (D)电压过低

95.三相异步电动机的启停控制线路中需要有(  )、过载保护和失压保护功能。

  (A)短路保护     (B)超速保护     (C)失磁保护     (D)零速保护

96.三相异步电动机的下列启动方法中，性能最好的是(  )。

  (A)直接启动     (B)减压启动     (C)变频启动     (D)变极启动

97.三相异步电动机的点动控制线路中(  )停止按钮。

  (A)需要          (B)不需要          (C)采用          (D)安装

98.三相异步电动机多处控制时，若其中一个停止按钮接触不良，则电动机(  )。

  (A)会过流       (B)会缺相       (C)不能停止       (D)不能启动

99.三相异步电动机定子串电阻启动时，启动电流减小，启动转矩(  )。

  (A)不定           (B)不变           (C)减小           (D)增大

100.三相鼠笼式异步电动机采用Y-△启动时，启动电流是直接启动电流的(  )倍。

  (A)1             (B)1/2             (C)1/3             (D)1/4

101.用接触器控制异步电动机正反转的电路中，需要两只接触器和(  )只按钮。

  (A)4               (B)3               (C)2               (D)1

102.自动往返控制线路一般通过(  )实现电动机的正反转运行。

  (A)速度继电器      (B)行程开关      (C)按钮      (D)热继电器

103.三相异步电动机能耗制动时(  )中通入直流电。

  (A)转子绕组     (B)定子绕组     (C)励磁绕组     (D)补偿绕组

104.三相异步电动机反接制动时，(  )绕组中通入相序相反的三相交流电。

  (A)补偿           (B)励磁           (C)定子           (D)转子

105.绕线式异步电动机转子串电阻启动，启动电流减小，启动转矩增大的原因是(  )。

  (A)负载变小了                             (B)频率升高了

  (C)电压升高了                             (D)功率因数提高了

106.为了保持转向不变，双速电动机变极前后，三相电源必须(  )。

  (A)降低相序     (B)升高相序     (C)改变相序     (D)保持相序

107.电磁抱闸断电制动控制线路中，当电磁抱闸线圈(  )时，电动机迅速停转。

  (A)升压           (B)短路           (C)得电           (D)失电

108.电阻器采用三色环标电阻，其精度及允许误差为(  )。

  (A)±10%         (B)±20%         (C)±15%         (D)±25%

109.电阻器可分为实芯电阻器、线绕电阻器及(  )。

  (A)非线绕电阻器                         (B)合金型电阻器

  (C)非金属膜电阻器                       (D)合成型电阻器

110.点接触型二极管应用于(  )。

  (A)稳流           (B)稳压           (C)开关           (D)光敏

111.二极管加正偏电压的特性是(  )。

  (A)正向电阻小、正向电流小     (B)正向电阻小、正向电流大

  (C)正向电阻大、正向电流小     (D)正向电阻大、正向电流大

112.二极管的封装通常有(  )。

  (A)金属、玻璃、塑料                 (B)金属、陶瓷、橡胶

  (C)陶瓷、塑料、金属                 (D)橡胶、塑料、陶瓷

113.发光二极管是将电能变为光能，其工作在(  )状态。

  (A)正偏           (B)反偏           (C)饱和           (D)截止

114.2DW7A表示的是(  )二极管。

  (A)发光           (B)稳压           (C)光敏           (D)变容

115.按功率来分，三极管可分为(  )。

  (A)大功率管     (B)中功率管     (C)小功率管     (D)以上都是

116.手工焊接的工艺要求是(  )。

  (A)保持烙铁头的清洁

  (B)采用正确的加热方式、焊料、焊剂的用量适中

  (C)焊点的凝固及清洁

  (D)以上都是

117.焊接汇流排、金属板等的电烙铁的烙铁头的温度在(  )度。

  (A)250~350       (B)350~450       (C)400~500       (D)500~600

118.当采用握笔法时，(  )的电烙铁使用起来比较灵活。适合在元器件较多的电路中进行焊接。

  (A)直烙铁头     (B)C型烙铁头     (C)弯烙铁头     (D)D型烙铁头

119.焊锡丝的直径种类较多，下列数据(  )不属于焊锡丝的直径。

  (A)1mm          (B)1.2mm          (C)0.8mm          (D)1.5mm

120.为使焊锡获得强度增大，熔点降低，可以摻入少量(  )。

  (A)铜             (B)铁             (C)锌             (D)银

121.在助焊剂中，活性最强的为(  )。

  (A)无机助焊剂      (B)有机助焊剂      (C)松香      (D)松香水

122.无机助焊剂的特点为(  )。

  (A)活性强      (B)具有强烈腐蚀性      (C)有毒      (D)流动强

123.下列不属于松香的特性为(  )。

  (A)在常温下具有很好的活性       (B)液态松香具有一定酸性

  (C)增加流动性                   (D)松香变成固体时，无腐蚀性

124.在单相整流电路中，采用的整流元件为(  )。

  (A)整流二极管                             (B)检波二极管

  (C)开关二极管                             (D)稳压二极管

125.单相整流电路负载上到的电压是(  )。

  (A)恒定直流电    (B)交流电    (C)脉动直流电    (D)恒定交流电

126.已知电源变压器的副边电压为20伏，现采用单相桥式整流电路，则负载上可得到(  )伏电压。

  (A)10              (B)9              (C)18              (D)20

127.电容滤波是滤除(  )。

  (A)高频交流成份                         (B)低频交流成份

  (C)脉动信号                             (D)直流成份

128.电容滤波电路一般采用大容量的(  )电容器。

  (A)电解         (B)陶瓷         (C)云母         (D)金属化纸介

129.一单相桥式整流电容滤波电路，该电路输出电压为24V，则该电路电源变压器的副边电压为(  )伏。

  (A)20             (B)24             (C)28             (D)14

130.一单相桥式整流电容滤波电路，已知电源变压器的副边电压为8伏，则该电路能输出(  )伏电压。

  (A)8              (B)4              (C)10              (D)12

131.电感滤波是滤除(  )。

  (A)高频交流成份                         (B)低频交流成份

  (C)脉动信号                             (D)直流成份

132.电感滤波是利用电感(  )进行工作的。

  (A)充电         (B)放电         (C)充放电         (D)通直阻交

133.电感滤波输出波形为(  )。

  (A)三角波                                     (B)矩形波

  (C)围绕横轴变化的正弦波                       (D)在横轴之上小的正弦波变化

134.电感滤波电路的电感又称为(  )。

  (A)平波电抗器     (B)电感线圈     (C)电感元件     (D)电感量

135.一单相桥式整流电感滤波电路，已知电源变压器的副边电压为20V，则该电路输出电压值为(  )伏。

  (A)20              (B)9              (C)18              (D)10

136.若干电阻(  )后的等效电阻比每个电阻值大。

  (A)串联         (B)混联         (C)并联         (D)星三角形

137.磁场内各点的磁感应强度大小相等、方向相同，则称为(  )。

  (A)均匀磁场     (B)匀速磁场     (C)恒定磁场     (D)交变磁场

138.当电阻为8.66Ω与感抗为5Ω串联时，电路的功率因数为(  )。

  (A).5             (B).866             (C)1             (D).6

139.三相发电机绕组接成三相四线制，测得三个相电压UU＝UV＝UW＝220V，三个线电压UUV＝380V，UVW＝UWU＝220V，这说明(  )。

  (A)U相绕组接反了                       (B)V相绕组接反了

  (C)W相绕组接反了                       (D)中性线断开了

140.变压器的铁心可以分为(  )和芯式两大类。

  (A)同心式         (B)交叠式         (C)壳式         (D)笼式

141.三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由(  )与转子电流共同作用产生的。

  (A)定子电流     (B)电源电压     (C)旋转磁场     (D)转子电压

142.刀开关的文字符号是(  )。

  (A)QS             (B)SQ             (C)SA             (D)KM

143.PN结是多数载流子的(  )运动而形成的。

  (A)扩散           (B)漂移           (C)发散           (D)定向

144.三极管的fα高于等于(  )为高频管。

  (A)1MHz           (B)2MHz           (C)3MHz           (D)4MHz

145.分压式偏置的共发射极放大电路中，若VB点电位过高，电路易出现(  )。

  (A)截止失真    (B)饱和失真    (C)晶体管被烧损    (D)双向失真

146.锉刀很脆，(  )当撬棒或锤子使用。

  (A)可以           (B)许可           (C)能           (D)不能

147.使用钢丝钳（电工钳子）固定导线时应将导线放在钳口的(  )。

  (A)前部           (B)后部           (C)中部           (D)上部

148.扳手的手柄越长，使用起来越(  )。

  (A)省力           (B)费力           (C)方便           (D)便宜

149.喷灯点火时，(  )严禁站人。

  (A)喷灯左侧       (B)喷灯前       (C)喷灯右侧       (D)喷嘴后

150.千分尺一般用于测量(  )的尺寸。

  (A)小器件        (B)大器件        (C)建筑物        (D)电动机

151.剥线钳的钳柄上套有额定工作电压(  )的绝缘套管。

  (A)220 V         (B)500V         (C)380 V         (D)1000 V

152.用电工刀可以削制木榫、(  )。

  (A)铜板           (B)竹榫           (C)铁棒           (D)瓷砖

153.塞尺由不同厚度的若干片叠合在夹板里，厚度为0.02～0.1mm组的，相邻两片间相差0.01mm，厚度为0.1～1mm组的，相邻两片间相差(  )mm。

  (A).01            (B).02            (C).04            (D).05

154.常用的绝缘材料包括：气体绝缘材料、(  )和固体绝缘材料。

  (A)木头        (B)玻璃        (C)胶木        (D)液体绝缘材料

155.永磁材料的主要分类有(  )、铁氧体永磁材料、其它永磁材料。

  (A)硅钢片       (B)钢铁       (C)金属永磁材料       (D)铝合金

156.(  )是人体能感觉有电的最小电流。

  (A)感知电流     (B)触电电流     (C)伤害电流     (D)有电电流

157.跨步电压触电，触电者的症状是(  )。

  (A)脚发麻                 (B)脚发麻、抽筋并伴有跌倒在地

  (C)腿发麻                 (D)以上都是

158.电器着火时下列不能用的灭火方法是(  )。

  (A)用四氯化碳灭火                     (B)用二氧化碳灭火

  (C)用沙土灭火                         (D)用水灭火

159.本安防爆型电路及关联配线中的电缆、钢管、端子板应有(  )的标志。

  (A))蓝色          (B)红色          (C)黑色          (D)绿色

160.下列不属于辅助安全用具的为(  )。

  (A)绝缘棒       (B)绝缘鞋       (C)绝缘垫       (D)绝缘手套

	得  分
	

	评分人
	


二、是非题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填√，错误的填×。每题0.5分，满分20分。)

161.市场经济时代，勤劳是需要的，而节俭则不宜提倡。(  )

162.爱岗敬业作为职业道德的内在要求，指的是员工只需要热爱自己特别喜欢的工作岗位。(  )

163.电压互感器的一次侧并联在被测电路中。(  )

164.一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上，因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(  )

165.选择电能表的规格就是选择电能表的额定电流和额定电压。(  )

166.PVC线槽在1200V及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。(  )

167.PVC线槽配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。(  )

168.管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铝芯线导线最小截面为1mm2(  )

169.选用插口式灯头，振动时易松脱，因此在移动灯具（车辆照明）中不应用。(  )

170.日光灯多用于教室、图书馆、商场等对显色性要求较高的场合。(  )

171.热继电器与其他电器安装在一起时，应将它安装在其他电器的下方。(  )

172.漏电保护器在一般环境下选择的动作电流不超过80mA，动作时间不超过0.1s。(  )

173.电焊变压器的工作原理和工作性能都与普通变压器相同。(  )

174.测量电压时，电压表的内阻越小，测量精度越高。(  )

175.选用LED指示灯的优点之一是寿命长。(  )

176.变压器运行特性主要包括效率特性和外特性。(  )

177.国产二极管的命名与进口二极管的型号是一样的。(  )

178.刀开关必须垂直安装，合闸状态时手柄应朝上，不允许倒装或平装。(  )

179.低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应装于断路器之后。(  )

180.异步电动机的启动转矩正比于电源电压的平方。(  )

181.三相异步电动机多处控制时，需将多个启动按钮串联，多个停止按钮并联。(  )

182.用两只接触器控制异步电动机正反转的电路，只需要互锁，不需要自锁。(  )

183.三相异步电动机的位置控制电路中一定有速度继电器。(  )

184.三相异步电动机能耗制动时定子绕组中通入单相交流电。(  )

185.电容器按有无极性分为电解电容和无极性电容。(  )

186.如果条件允许，选用恒温式电烙铁是比较理想的。(  )

187.反握法适合功率较大的电烙铁，用于焊接散热量较大的焊接件。(  )

188.电感滤波电路是将电感串联在电路中。(  )

189.电感滤波电路输出电压波形仍然波动较大。(  )

190.电容滤波电路的整流元件要受到大的脉冲电流的冲击。(  )

191.单管电压放大电路动态分析时的交流通路，由于耦合电容C1、C2对交流的容抗很小，可把C1、C2看成是短路，直流电源Ucc的内阻很小，所以可把Ucc看成是短路。(  )

192.PN结具有单向导电性。(  )

193.PN结正偏的特性是正偏电阻大、正偏电流大。(  )

194.三相负载作三角形联结时，测得三个相电流值相等，则三相负载为对称负载。(  )

195.三相异步电动机的转子由转子铁心、转子绕组、风扇、换向器等组成。(  )

196.大功率、小功率、高频、低频三极管的图形符号是一样的。(  )

197.钢丝钳（电工钳子）可以用来剪切细导线。(  )

198.用电工刀剖削电线绝缘层时，切忌把刀刃垂直对着导线切割绝缘层，因为这样容易割伤电线线芯。(  )

199.电伤伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。(  )

200.导线接头连接不紧密，会造成接头发热。(  )

姓名：                      准考证号：                                 单位：                        





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………








姓名：                      准考证号：                                 单位：                        





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………








姓名：                      准考证号：                                 单位：                        





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………











第 1 页 共 12 页

