珠海市职业技能等级认定试卷
  电工职业技能等级认定四级理论知识试卷   

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

	
	一
	二
	总  分

	得  分
	
	
	


	得  分
	

	评分人
	


一、单选题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。)

1.不符合文明生产要求的做法是(   )。

  (A)爱惜企业的设备、工具和材料

  (B)下班前搞好工作现场的环境卫生

  (C)工具使用后按规定放置到工具箱中

  (D)冒险带电作业

2.二极管反偏时，以下说法正确的是(   )。

  (A)在到达反向击穿电压之前通过的电流很小，称为反向饱和电流

  (B)在达到门限电压之前，反向电流很小

  (C)二极管反偏一定截止

  (D)在达到门限电压之前，反向电流很大

3.单相桥式可控整流电路电阻性负载，晶闸管中的电流平均值是负载的(   )倍。

  (A).5              (B)1              (C)2              (D).25

4.生产设备某些运动部件机械位移而碰撞位(   )，使其触头动作，将机械信号变为电信号，接通、断开或变换某些控制电路的指令，借以实现对机械的电气控制要求。

  (A)按钮        (B)位置开关        (C)断路器        (D)接触器

5.FR-E700系列是三菱(   )变频器。

  (A)多功能高性能                       (B)风机水泵专用型

  (C)小型多功能                         (D)简易通用型

6.软启动的晶闸管调压电路组件主要由(   )、控制单元、限流器、通信模块等选配模块组成。

  (A)动力底座                             (B)Profibus模块

  (C)隔离器模块                           (D)热过载保护模块

7.三极管的(   )作用是三极管最基本和最重要的特性。

  (A)电压放大                                 (B)电流放大

  (C)功率放大                                 (D)正向电阻小，反向电阻大

8.基本放大电路输入电阻很低，一般只有几欧到几十欧，但其输出电阻却很(   )。

  (A)低           (B)高           (C)相等           (D)以上都是

9.兆欧表使用时其转速不能超过(   )r/min。

  (A)60            (B)120            (C)250            (D)500

10.在市场经济条件下，职业道德具有(   )的社会功能。

  (A)鼓励人们自由选择职业

  (B)遏制牟利最大化

  (C)促进人们行为的规范化

  (D)最大限度地克服人们受利益驱动

11.下列选项中属于企业文化功能的是(   )。

  (A)激励功能     (B)整合功能     (C)凝聚功能     (D)以上都是

12.三相异步电动机能耗制动的控制线路在制动时，需要用继电器控制主电路的(   )电路部分供电。

  (A)直流电源     (B)整流桥     (C)二极管串电阻     (D)以上均可

13.三相异步电动机电源反接制动的过程通常采用(   )来控制。

  (A)电压继电器                             (B)压力继电器

  (C)电流继电器                             (D)速度继电器

14.同步电动机可采用的启动方法是(   )。

  (A)Y-△启动法                             (B)变频启动法

  (C)转子串三级电阻启动                     (D)转子串频敏变阻器启动

15.M7130平面磨床采用三台电动机驱动，通常有砂轮电动机、(   )、液压泵电动机。

  (A)夹紧电动机                           (B)冷却泵电动机

  (C)通风电动机                           (D)摇臂升降电动机

16.M7130平面磨床的控制电路由(   )供电。

  (A)直流110V     (B)直流220V     (C)交流220v     (D)交流380V

17.M7130平面磨床中，(   )工作后砂轮和工作台才能进行磨削加工。

  (A)电磁吸盘YH                               (B)热继电器

  (C)速度继电器                               (D)照明变压器

18.Z3040摇臂钻床控制系统中安装(   )个行程开关。

  (A)2               (B)3               (C)4               (D)5

19.Z3040摇臂钻床中(   )的正反转具有接触器互锁功能。

  (A)液压泵电动机                           (B)主轴电动机

  (C)冷却泵电动机                           (D)通风电动机

20.Z3040摇臂钻床中摇臂不能夹紧的原因可能是(   )。

  (A)行程开关SQ2安装位置不当      (B)时间继电器定时不合适

  (C)主轴电动机故障               (D)液压系统故障

21.I/O设计具有完善的通道保护和多种形式的滤波电路，以抑制高频干扰，削弱各模块直接的干扰影响，所以PLC具有(   )的特点。

  (A)可靠性高

  (B)抗干扰能力强

  (C)编程简单、系统设计修改调试方便

  (D)模块化结构、通用性强、维护简单、维修方便

22.可编程序控制器按硬件的结构形式不同可分为(   )。

  (A)小型式和大型式                     (B)整体式和模块式

  (C)低档式和高档式                     (D)以上都是

23.FX3U系列可编程序控制器输入用(   )表示。

  (A)I               (B)X               (C)O               (D)Y

24.可编程序控制器信号采集功能有(   )。

  (A)模拟信号采集                         (B)数字信号采集

  (C)脉冲信号采集                         (D)以上都是

25.三菱PLC编程语言LD是(   )。

  (A)功用块图编程                           (B)梯形图编程

  (C)结构化文本编程                         (D)指令表编程

26.定时器的设定值可由用户存储器内的常数(   )设定，也可以由指定的数据寄存器存储数据来设定。

  (A)K               (B)H               (C)D               (D)S

27.三菱FX3U系列PLC计数器指令是(   )。

  (A)T               (B)D               (C)C               (D)N

28.双线圈错误是当指令线圈(   )使用时，会发生同一线圈接通和断开的矛盾。

  (A)两次或两次以上       (B)七次       (C)八次       (D)两次

29.可编程序控制器的接地(   )。

  (A)可以和其他设备公共接地               (B)采用单独接地

  (C)可以和其他设备串联接地               (D)不需要接地

30.三菱GX Developer PLC 编程软件输入常开触点的快捷键是（  ）。

  (A)F2             (B)F3             (C)F4             (D)F5

31.根据电机正反转梯形图，下列指令正确的是（   ）。
[image: image1.png]12

X000 X001 X002 Y002
| \{w 4\)/
/\V \ \

Y001
X001 X000 X002 Y001
A
T

Y002

(Y001 >

(Y002 )

[ END ]





(A)OR Y001
(B)LDI X000
(C)AND X001
(D)AND X002
32.根据电动机顺序启动梯形图，下列指令正确的是(   )。
[image: image2.png]X000

(Y001 >

X001 X002 T20
| |
I I |

(T20 K30




(A)ORI  Y001
(B)AND  X002
(C)ANI  T20
(D)AND   X001
33.根据电动机Y/△降压启动梯形图，下列指令正确的是(   )。
  [image: image3.png]%000 001
I ¥000)

TO K30)

TO
— Y001

0
4’( —(Y002)




(A)OUT  Y000
(B)OUT  T0 K30
(C)ORI  Y000
(D)OR  T0
34.凡工作地点狭窄、工作人员活动困难，周围有大面积接地导体或金属构架，因而存在高度触电危险的环境以及特别的场所，则使用时的安全电压为(   )。

  (A)9V            (B)12V            (C)24V            (D)36V

35.劳动者的基本义务包括(   )等。

  (A)执行劳动安全卫生规程                 (B)超额完成工作

  (C)休息                                 (D)休假

36.盗窃电能的，由电力管理部门追缴并处应交电费(   )以下的罚款。

  (A)三倍           (B)十倍           (C)四倍           (D)五倍

37.示波器中的(   )经过偏转板时产生偏移。

  (A)电荷         (B)高速电子束         (C)电压         (D)电流

38.使用钳形电流表测量时，为减小误差，测量时被测导线应位于钳口的(   )。

  (A)左端         (B)右端         (C)任意位置         (D)中央

39.单结晶体管两个基极的文字符号是(   )。

  (A)C1、C2        (B)D1、D2        (C)E1、E2        (D)B1、B2

40.直流电动机的换向器属于(   )。

  (A)附件         (B)定子         (C)转子         (D)可选插件

41.如图所示，为(    )符号。
[image: image4.png]



(A)光敏二极管
(B)整流二极管
(C)稳压二极管
(D)普通二极管
42.(   )光电开关采用专用集成电路和表面安装工艺制成，一般使用交流电源。

  (A)放大器分离型                         (B)放大器内藏型

  (C)电源内藏型                           (D)V电源分离型

43.磁性开关的工作原理是当(   )靠近磁性开关时，两个簧片被磁化，簧片触点感应出极性相反的磁极，异性磁极相互吸引。

  (A)簧片         (B)玻璃管         (C)永久磁铁         (D)磁极

44.职工对企业诚实守信应该做到的是(   )。

  (A)忠诚所属企业，无论何种情况都始终把企业利益放在第一位

  (B)维护企业信誉，树立质量意识和服务意识

  (C)扩大企业影响，多对外谈论企业之事

  (D)完成本职工作即可，谋划企业发展由有见识的人来做

45.1度电可供220V／40W的灯泡正常发光(   )h。

  (A)20             (B)40             (C)45             (D)25

46.直流电动机的各种制动方法中，能平稳停车的方法是(   )。

  (A)反接制动     (B)回馈制动     (C)能耗制动     (D)再生制动

47.三相异步电动机能耗制动的控制线路至少需要(   )个按钮。

  (A)2               (B)1               (C)4               (D)3

48.C6150 车床控制线路中变压器安装在配电板的(   )。

  (A)左方           (B)右方           (C)上方           (D)下方

49.PLC的扫描周期与程序的步数、(   )及所用指令的执行时间有关。

  (A)辅助继电器      (B)计数器      (C)计时器      (D)时钟频率

50.PLC编程时，主程序可以有(   )个。

  (A)一             (B)二             (C)三             (D)无限

51.变频器的主电路接线时需采用强制保护措施，电源侧加装(   )。

  (A)熔断器与交流接触器                         (B)熔断器

  (C)漏电保护器                                 (D)热继电器

52.水泵停车时，软起动器应采用(   )。

  (A)自由停车                                   (B)软停车

  (C)能耗制动停车                               (D)反接制动停车

53.接近开关的图形符号中，其菱形部分与动合触点部分用(   )相连。

  (A)虚线         (B)实线         (C)双虚线         (D)双实线

54.普通晶闸管的额定电流是以工频正弦半波电流的(   )表示的。

  (A)最小值        (B)最大值        (C)有效值        (D)平均值

55.电气控制线路中的启动按钮应选用(   )颜色。

  (A)绿             (B)红             (C)蓝             (D)黑

56.下列故障原因中(   )会造成直流电动机不能启动。

  (A)电源电压过高                         (B)电源电压过低

  (C)电刷架位置不对                       (D)励磁回路电阻过大

57.C6150车床主轴电动机反转、电磁离合器YC1通电时，主轴的转向为(   )。

  (A)正转           (B)反转           (C)高速           (D)低速

58.在变频器的几种控制方式中，其动态性能比较的结论是(   )。

  (A)转差型矢量控制系统优于无速度检测器的矢量控制系统

  (B)U/f控制优于转差频率控制

  (C)转差频率控制优于矢量控制

  (D)无速度检测器的矢量控制系统优于转差型矢量控制系统

59.选用接近开关时应注意对工作电压、负载电流、响应频率、(   )等各项指标的要求

  (A)检测距离     (B)检测功率     (C)检测电流     (D)工作速度

60.伏安法测电阻是根据(   )来算出数值。

  (A)欧姆定律                               (B)直接测量法

  (C)焦耳定律                               (D)基尔霍夫定律

61.将一个具有反馈的放大器的输出端短路，即三极管输出电压为0，反馈信号消失，则该放大器采用的反馈是(   )。

  (A)正反馈       (B)负反馈       (C)电压反馈       (D)电流反馈

62.固定偏置共射放大电路出现截止失真的原因是(   )。

  (A)RB偏小        (B)RB偏大        (C)RC偏小        (D)RC偏大

63.M7130平面磨床的砂轮电动机启动不能连续运转，则需要检查修复(   )。

  (A)欠电流继电器KA                           (B)热继电器

  (C)接插器X1                                 (D)KM1自锁触头

64.可编程序控制器停止时，(   )阶段停止执行。

  (A)程序执行     (B)存数器     (C)传感器采样     (D)输入采样

65.变频器外接模拟电流信号给定是通过外部的(   )输入端口将外部电流信号输入变频器。

  (A)数字量       (B)模拟量       (C)开关量       (D)以上都不是

66.当被检测体的表面光亮或其反光率极高时，应优先选用(   )光电开关。

  (A)光纤式        (B)槽式        (C)对射式        (D)漫反射式

67.电容式传感器通常用来测量(   )。

  (A)交流电流        (B)电场强度        (C)重量        (D)位移

68.位置控制就是利用生产机械运动部件上的(   )与位置开关碰撞来控制电动机的工作状态。

  (A)挡铁         (B)传感器         (C)按钮         (D)接触器

69.M7130平面磨床的三台电动机都不能启动的原因之一是(   )。

  (A)接触器KM1损坏                       (B)接触器KM2损坏

  (C)欠电流继电器KUC的触点接触不良       (D)接插器X1损坏

70.永久磁铁和(   )构成磁性开关。

  (A)继电器        (B)干簧片        (C)二极管        (D)三极管

71.穿越线圈回路的磁通发生变化时，线圈两端就产生(   )。

  (A)电磁感应     (B)感应电动势     (C)磁场     (D)电磁感应强度

72.C6150车床的主电路中有4台电动机，分别是主轴电动机、冷却泵电动机、快速移动电动机、(   )。

  (A)砂轮电动机                         (B)润滑油泵电动机

  (C)通风电动机                         (D)摇臂升降电动机

73.Z3040摇臂钻床中摇臂不能升降的原因是液压泵转向不对时，应(   )。

  (A)调整行程开关SQ2位置                  (B)重接电源相序

  (C)更换液压泵                           (D)调整行程开关SQ3位置

74.(   )是衡量可编程序控制器的主要技术性能指标。

  (A)存储容量      (B)I/O点数      (C)扫描速度      (D)以上都是

75.可编程序控制器的把用户程序编译成微处理器能够执行的程序是(   )。

  (A)操作程序     (B)解释程序     (C)检测程序     (D)管理程序

76.直接耦合放大电路产生零点漂移的主要原因是：(   )变化。

  (A)温度           (B)湿度           (C)电压           (D)电流

77.交流负反馈对放大电路性能的影响有(   )。

  (A)提高放大倍数的稳定性       (B)改变输入电阻和输出电阻

  (C)展宽频带、减小非线性失真   (D)以上都是

78.因为调整管与负载RL(   )联接故称为串联型稳压电路。

  (A)串联           (B)并联           (C)混联           (D)直接

79.符合有“0”得“0”，全“1”得“1”的逻辑关系的逻辑门是(   )。

  (A)或门          (B)与门          (C)非门          (D)或非门

80.压力继电器的文字符号是(   )。

  (A)KB             (B)KV             (C)KP             (D)KM

81.直流电动机(   )、价格贵、制造麻烦、维护困难，但是启动性能好、调速范围大。

  (A)结构庞大     (B)结构小巧     (C)结构简单     (D)结构复杂

82.直流电动机按照励磁方式可分他励、并励、(   )和复励四类。

  (A)电励           (B)混励           (C)串励           (D)自励

83.直流电动机降低电枢电压调速时，转速只能从额定转速(   )。

  (A)升高          (B)降低          (C)不变          (D)不一定

84.软启动器的日常维护内容不包括(   )。

  (A)周围的环境条件                 (B)配电线端子是否松动

  (C)风机的运行情况                 (D)扇热器温度是否正常

85.在工业温度实际测量中用得最多的温度传感器是(   )。

  (A)热敏电阻       (B)双金片       (C)铂电阻       (D)热电偶

86.一般速度继电器的转轴在(   )左右即能动作，在100r/min时触头即能恢复到正常位置。

  (A)130r/min     (B)120r/min     (C)110r/min     (D)100r/min

87.温度继电器是当外界的(   )达到规定值时而动作的继电器。

  (A)环境湿度     (B)环境温度     (C)空气浓度     (D)光线强度

88.多台电动机的顺序控制线路(   )。

  (A)不包括顺序停止

  (B)不包括顺序启动

  (C)既包括顺序启动，又包括顺序停止

  (D)通过自锁环节来实现

89.三相异步电动机的位置控制电路中是由(   )控制启动的。

  (A)行程开关     (B)断路器     (C)按钮开关     (D)速度继电器

90.千万不要用铜线、铝线、铁线代替(   )。

  (A)导线         (B)保险丝         (C)包扎带         (D)电话线

91.普通晶闸管的额定正向平均电流是以工频(   )电流的平均值来表示的。

  (A)三角波       (B)方波       (C)正弦半波       (D)正弦全波

92.利用单结晶体管(又称双基极二极管)的负阻特性和RC充放电特性，可组(   )可调的自振荡电路。

  (A)电阻           (B)频率           (C)电压           (D)电流

93.晶闸管的过压保护一般采用(   )保护。

  (A)阻容         (B)阻压         (C)断电         (D)以上均可

94.直流电动机常用的启动方法有：电枢串电阻启动、(   )等。

  (A)弱磁启动     (B)降压启动     (C)Y-△启动     (D)变频启动

95.晶闸管电动机软启动器的功能不包括(   )。

  (A)电阻调压     (B)软停机     (C)软启动     (D)多种保护功能

96.对自己所使用的工具，(   )。

  (A)每天都要清点数量，检查完好性

  (B)可以带回家借给邻居使用

  (C)丢失后，可以让单位再买

  (D)找不到时，可以拿其他员工的

97.若干电阻(   )后的等效电阻比每个电阻值大。

  (A)串联         (B)混联         (C)并联         (D)星三角形

98.停电线路上开始工作前，必须首先在工作现场(   )。

  (A)逐个验电    (B)挂接地线    (C)悬挂标牌    (D)装设临时遮栏

99.多级放大电路总放大倍数是各级放大倍数的(   )。

  (A)和             (B)差             (C)积             (D)商

100.企业创新要求员工努力做到(   )。

  (A)不能墨守成规，但也不能标新立异

  (B)大胆地破除现有的结论，自创理论体系

  (C)大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题

  (D)激发人的灵感，遏制冲动和情感

101.特别潮湿场所的电气设备使用时的安全电压为(   )。

  (A)9V            (B)12V            (C)24V            (D)36V

102.测量电压时应将电压表(   )电路。

  (A)串联接入                                 (B)并联接入

  (C)并联接入或串联接入                       (D)混联接入

103.断路器中过电流脱扣器的额定电流应该(   )线路的最大负载电流。

  (A)大于         (B)小于         (C)等于         (D)大于等于

104.C6150车床的4台电动机中，配线最粗的是(   )。

  (A)快速移动电动机                       (B)冷却液电动机

  (C)主轴电动机                           (D)润滑泵电动机

105.当锉刀拉回时，应(   )，以免磨钝锉齿或划伤工件表面。

  (A)轻轻划过        (B)稍微抬起        (C)抬起        (D)拖回

106.千分尺一般用于测量(   )的尺寸。

  (A)小器件        (B)大器件        (C)建筑物        (D)电动机

107.电磁铁是通电产生(   )的一种装置。

  (A)电磁         (B)电流         (C)电压         (D)以上都是

108.熔断器用于三相异步电动机的(   )。

  (A)短路保护     (B)过载保护     (C)零压保护     (D)失压保护

109.低压断路器的保护作用不包括(   )。

  (A)零压保护     (B)短路保护     (C)失压保护     (D)过载保护

110.接触器的额定电压应不小于主电路的(   )。

  (A)短路电压     (B)工作电压     (C)最大电压     (D)峰值电压

111.热继电器按复位方式划分分为(   )。

  (A)机械复位式和电子复位式     (B)机械复位式和手动复位式

  (C)自动复位式和手动复位式     (D)惯性复位式和电控复位式

112.中间继电器可在电流(   )以下的电路中替代接触器。

  (A)5A            (B)10A            (C)15A            (D)20A

113.控制变压器的容量一般比较小，常用于小功率电源系统和(   )。

  (A)整流整压设备                         (B)电工测量设备

  (C)调压变压系统                         (D)自动控制系统

114.直流电动机能够进行快速的(   )、制动和逆向运转。

  (A)启动        (B)冲      击(        (C)过载        (D)加热

115.变频器的控制电缆布线应尽可能远离供电电源线，(   )。

  (A)用平行电缆且单独走线槽     (B)用屏蔽电缆且汇入走线槽

  (C)用屏蔽电缆且单独走线槽     (D)用双绞线且汇入走线槽

116.(   )检测不透过超声波的物质应选择工作原理为(   )型的接近开关。

  (A)超声波         (B)高频振荡         (C)光电         (D)永磁

117.电感式传感器种类很多，常见的有(   )，互感式传感器和电涡流式传感器三种。

  (A)自动式传感器                         (B)自压式传感器

  (C)自动式传感器                         (D)自感式传感器

118.M7130平面磨床控制线路中导线截面最粗的是(   )。

  (A)连接砂轮电动机M1的导线      (B)连接电源开关QS1的导线

  (C)连接电磁吸盘YH的导线        (D)连接转换开关QS2的导线

119.C6150车床（   ）的正反转控制线路具有接触器互锁功能。

  (A)电源进线开关                       (B)接触器KM1或KM2

  (C)控制变压器T                        (D)三位置自动复位开关SA1

120.FX3U 系列可编程序控制器定时器用(   )表示。

  (A)X               (B)Y               (C)T               (D)C

121.PLC主要功能是完成开关逻辑运算和进行(   )。

  (A)数学逻辑运算                         (B)数字逻辑运算

  (C)顺序逻辑控制                         (D)以上都是

122.可编程序控制器的输出端可与机械系统上的(   )直接连接。

  (A)触头开关       (B)接近开关       (C)传感器       (D)指示灯

123.可编程序控制器中光电耦合器一般由光的发射、光的接收和(   )组成。

  (A)信号放大     (B)信号处理     (C)信号存储     (D)信号传输

124.继电器接触器控制电路采用PLC控制可简化(   )。

  (A)主电路      (B)电源电路      (C)控制电路      (D)控制程序

125.FX2N-64MT可编程序控制器表示(   )类型。

  (A)继电器输出                             (B)晶闸管输出

  (C)晶体管输出                             (D)单结晶体管输出

126.下列选项(   )不是可编程序控制器的抗干扰措施。

  (A)晶体管输出    (B)光电耦合器    (C)电源滤波    (D)可靠接地

127.PLC编程时，子程序可以有(   )个。

  (A)无限             (B)三             (C)二             (D)一

128.将计算机中的程序发送到PLC中，需要执行软件中的(   )命令。

  (A)读入           (B)下载           (C)校验           (D)传送

129.选择PLC的I/O点数时，在满足控制要求的前提下，还要留有(   )裕量。

  (A)5%～10%      (B)10%～15%      (C)10%～20%      (D)20%～30%

130.PLC输入模块出现故障的现象(   )。

  (A)电磁阀无法控制                 (B)蜂鸣器信号无法控制

  (C)传感器信号无法检测             (D)以上都是

131.可编程序控制器的系统程序，下列说法错误的是(   )。

  (A)系统程序包括监控程序、解释程序和诊断程序等。

  (B)系统程序由生产厂家提供

  (C)系统程序可根据用户需要进行修改。

  (D)系统程序是PLC正常工作的基础

132.交—交变频装置通常只适用于(   )拖动系统。

  (A)低速大功率                             (B)高速大功率

  (C)低速小功率                             (D)高速小功率

133.(   )不是按照逆变器控制方式分类的变频器。

  (A)U/f控制方式       (B)转差频率       (C)变压       (D)矢量

134.正弦波脉冲宽度调制英文缩写是(   )。

  (A)PWM           (B)PAM           (C)SPAM           (D)SPWM

135.变频器定期检查维护的范围是(   )。

  (A)控制电路板是否有断线         (B)键盘面板显示是否正常

  (C)冷却风扇是否运转正常         (D)引出电缆是否有异常情况

136.软启动器功能调节参数有：运行参数、(   )、停车参数。

  (A)电阻参数     (B)启动参数     (C)电子参数     (D)电源参数

137.软启动器中晶闸管调压电路采用(   )时，主电路中电流谐波最小。

  (A)三相全控Y连接                      (B)三相全控Y0连接

  (C)三相半控Y连接                      (D)星三角连接

138.光电开关的发射器部分包括(   )。

  (A)计数器     (B)解调器     (C)发光二极管     (D)发光三极管

139.下列(   )场所，有可能造成光电开关的误动作，应尽量避开。

  (A)办公室       (B)高层建筑       (C)气压低       (D)灰尘较多

140.(   )接近开关能感知温度变化，当有与环境温度不同的物体接近时，接近开关的输出信号发生变化。

  (A)热释电       (B)电容式       (C)光电式       (D)超声波式

141.当检测体为木材、纸张类材料时，应选用(   )接近开关。

  (A)高频振荡型       (B)电容型       (C)电阻型       (D)阻抗型

142.在高温高压场所时不能选用(   )的磁性开关。

  (A)PP、PVDF材质    (B)金属材质    (C)多层纸质    (D)晶体材质

143.磁性开关的配线不能直接接到电源上，必须(   )接负载。

  (A)并联           (B)直接           (C)串联           (D)随意

144.电容式传感器的优点是(   )。

  (A)结构简单                             (B)温度稳定性好

  (C)动态响应好                           (D)以上都是

145.电感式传感器具有的优点是(   )。

  (A)结构简单     (B)工作可靠     (C)测量精度高     (D)以上都是

146.压力继电器选用时首先要考虑所测对象的压力范围，还要符合电路中的(   )，触点的电流容量，所测管路接口管径的大小。

  (A)功率因数     (B)额定电压     (C)额定电流     (D)绝缘等级

147.可编程序控制器的输入端可与(   )直接连接。

  (A)扩展口        (B)编程口        (C)按钮触点        (D)电源

148.软启动器主电路中接三相异步电动机的端子是(   )。

  (A)A、B、C     (B)X、Y、Z     (C)U1、V1、W1     (D)L1、L2、L3

149.光电开关将输入电流在发射器上转换为(   )。

  (A)无线电输出                           (B)脉冲信号输出

  (C)电压信号输出                         (D)光信号射出

150.磁性开关的图形符号中有一个(   )。

  (A)长方形       (B)平行四边形       (C)菱形       (D)正方形

151.电感式传感器的常用测量电路不包括(   )。

  (A)交流电桥                         (B)变压器式交流电桥

  (C)脉冲宽度调制电路                 (D)谐振试测量电路

152.在职业活动中，符合待人热情要求的是(   )。

  (A)主动服务，细致周到             (B)微笑大方，不厌其烦

  (C)亲切友好，宾至如归             (D)以上都是

153.电工安全操作规程不包含(   )。

  (A)定期检查绝缘

  (B)禁止带电工作

  (C)上班带好雨具

  (D)电器设备的各种高低压开关调试时，悬挂标志牌，防止误合闸

154.某电路有3个节点和7条支路，采用支路电流法求解各支路电流时，应列出电流方程和电压方程的个数分别为(   )。

  (A)3、4           (B)4、3           (C)2、5           (D)4、7

155.三相异步电动机的转子由转子铁心、(   )、风扇、转轴等组成。

  (A)电刷         (B)转子绕组         (C)端盖         (D)机座

156.三相异步电动机的各种电气制动方法中，能量损耗最多的是(   )。

  (A)反接制动     (B)能耗制动     (C)回馈制动     (D)再生制动

157.扳手的手柄越长，使用起来越(   )。

  (A)省力           (B)费力           (C)方便           (D)便宜

158.雷电的危害主要包括(   )。

  (A)电性质的破坏作用                 (B)热性质的破坏作用

  (C)机械性质的破坏作用               (D)以上都是

159.指针式万用表作为电压表使用时，红表笔接电压(   )的一端，黑表笔接电压(   )的一端。

  (A)高；低        (B)高；高        (C)低；高        (D)低；低

160.稳压器的类型选定后，就要进行参数的选择，其中最重要的参数就是需要输出的最大(   )。

  (A)电流值       (B)电压值       (C)电阻值       (D)以上均需要

	得  分
	

	评分人
	


二、是非题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填√，错误的填×。每题0.5分，满分20分。)

161.变频器常见的各种频率给定方式中，最易受干扰的方式是模拟电流信号给定。(  )

162.当检测体为导磁金属时，若检测灵敏度要求不高，则可选择磁性接近开关或霍尔式接近开关。(  )

163.三端集成稳压电路只有正电压输出。(  )

164.PLC的系统程序是完成系统诊断、命令解释、功能子程序调用管理、逻辑运算等功能。(  )

165.FX3U-48MR可编程序控制器中的R表示晶体管输出类型。(  )

166.在变频器实际接线时，控制电缆靠近变频器，以防止电磁干扰。(  )

167.控制变压器与普通变压器的工作原理相同。(  )

168.直流电动机的转子由电枢铁心、绕组、换向器和电刷装置等组成。(  )

169.同步电动机本身没有启动转矩，不能自行启动。(  )

170.M7130平面磨床加工工件完毕，须先把转换开关QS2扳到“放松”位置，工件可轻松取下。(  )

171.Z3040摇臂钻床控制电路的电源电压为交流110V。(  )

172.可编程序控制器一般由CPU、存储器输入/输出接口、电源及编程器等五部分组成。(  )

173.在变频器工作过程中，允许对电路信号进行检查。(  )

174.高频振荡型接近开关和电容型接近开关对环境条件的要求较高。(  )

175.三相异步电动机具有结构简单、工作可靠、功率因数高、调速性能好等特点。(  )

176.直流稳压电源中，采用稳压的措施是为了将直流电变为交流电。(  )

177.流过电阻的电流与所加电压成正比、与电阻成反比。(  )

178.高频振荡电感型接近开关是利用铁磁材料靠近感应头时，改变高频振荡线圈电路的振荡频率，从而发出触发信号，驱动执行元件动作。(  )

179.对自己在单位所使用的工具不用太在意，因为丢失后可以让单位再买。(  )

180.示波器的带宽是测量直流信号时，示波器所能测试的最小频率。(  )

181.直流电动机的电气制动方法有：能耗制动、反接制动、回馈制动等。(  )

182.M7130平面磨床的砂轮电动机启动不能连续运转，则需要检查更换熔断器。(  )

183.增量型光电编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成。(  )

184.压力继电器选用时首先要考虑所测对象的压力范围，还要符合电路中的额定电压，触点的电流容量，所测管路接口管径的大小。(  )

185.为了确保风道的畅通和元件的绝缘性能，可将PLC安装在封闭性较好的控制柜中，在进风口和出风口加装风扇或空调。(  )

186.软启动器旁路接触器不吸合，可能出现的故障原因是在启动过程中，保护装置因整定值偏小出现误动作。(  )

187.在市场经济条件下，是否遵守承诺并不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。(  )

188.直流电动机结构简单、价格便宜、制造方便、调速性能好。(  )

189.C6150车床的4台电动机中，配线最细的是主轴电动机。(  )

190.PLC产品技术指标中的储存容量是指其内部用户储存器的储存容量。(  )

191.PLC的外部输入和输出端子数不属于PLC的重要技术性能指标。(  )

192.PLC 进行程序下载失败时，可能出现的原因是PLC型号与硬件不匹配。(  )

193.雷击是一种自然灾害，具有很多的破坏性。(  )

194.在逻辑代数中，1+1+1=3。(  )

195.电气控制线路中指示灯的颜色与对应功能的按钮颜色一般是相同的。(  )

196.增量型光电编码器配线时，应采用屏蔽电缆，以免受到感应造成误动作而损坏。(  )

197.三端集成稳压电路可分为正电压输出和负电压输出两大类。(  )

198.PLC控制的电动机Y-△启动线路,控制电源的交流接触器线圈不能出现双线圈输出。(  )

199.可编程序控制器的系统程序是由PLC的制造厂家编写的，和PLC的硬件组成无关。(  )

200.可编程序控制器的用户程序是随PLC的控制对象而定的，由用户根据对象生产工艺的控制要求而编制的应用程序。(  )

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………








姓名：                      准考证号：                                 单位：                        





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………








姓名：                      准考证号：                                 单位：                        





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………











第 1 页 共 12 页

