珠海市职业技能等级认定试卷
  电工职业技能等级认定三级理论知识试卷   

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

	
	一
	二
	三
	总  分

	得  分
	
	
	
	


	得  分
	

	评分人
	


一、单选题(第1题～第120题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分60分。)

1.三相异步电动机的转子由转子（  ）、转子绕组、风扇、转轴等组成。

  (A)电刷           (B)铁芯           (C)端盖           (D)机座

2.时序逻辑电路的分析方法有(  )。

  (A)列出状态方程                         (B)列出驱动方程

  (C)列出状态表                           (D)以上都是

3.三相半波可控整流电路中共有(  )只晶闸管。

  (A)1               (B)2               (C)3               (D)6

4.T20/5t型桥式起重机的主电路中包含了电源开关QS、交流接触器KM1～KM4、(  )、电动机M1～M5、电磁制动器YB1～YB6、电阻器1R～5R、过电流继电器等。

  (A)限位开关SQ1~SQ4                    (B)欠电压继电器KV

  (C)凸轮控制器SAI~SA3                  (D)熔断器FU2

5.将程序下载到PLC之前应该对程序进行(  )。

  (A)程序删除     (B)程序检查     (C)程序备份     (D)程序备注

6.变频器过载故障的原因可能是(  )。

  (A)加速时间设置太短、电网电压太高

  (B)加速时间设置太短、电网电压太低

  (C)加速时间设置太长、电网电压太高

  (D)加速时间设置太长、电网电压太低

7.目前生活中常用电器设备的的稳压电源采用的是(  )。

  (A)稳压管并联型稳压电路               (B)串联型稳压电路

  (C)开关型稳压电路                     (D)以上都有

8.T68型镗床的主轴电动机在高速模式时采用(  )。

  (A)Y接法        (B)△接法        (C)YY接法        (D)△△接法

9.PLC程序下载前应确保(  )。

  (A)PLC已处于运行状态                  (B)断开数据线连接

  (C)接通I/O电源                        (D)PLC电源已开启

10.UPS是指（  ）。

  (A)不间断电源                               (B)应急电源

  (C)应急照明电源                             (D)备用电源

11.变周期晶闸管交流调功器输出功率为50%的时候，周期为（  ）

  (A)最大           (B)最小           (C)中间值           (D)0

12.单相桥式全控整流电路的整流输出平均电压Ud为(  )。

  (A)1.414U2cosα                              (B)U2cosα

  (C)0.9U2cosα                                (D)0.707U2cosα

13.单向晶闸管在原理上可以看作由（  ）个三极管组成。

  (A)1               (B)2               (C)3               (D)4

14.集成译码器74LS42是(  )译码器。

  (A)变量         (B)显示         (C)符号         (D)二-十进制

15.T68型镗床的主电路、控制电路和照明电路由熔断器实现(  )。

  (A)高温保护      (B)短路保护      (C)热保护      (D)超速保护

16.PLC是在什么控制系统基础上发展起来的（ ）。

  (A)继电控制系统     (B)单片机
     (C)工业电脑
     (D)机器人

17.触摸屏通过哪种方式与PLC交换数据信息（ ）。

  (A)通讯      (B)I/O信号控制      (C)继电连接      (D)电气连接

18.三相桥式可控整流电路电感性负载，控制角α增大时，输出电流波形(  )。

  (A)降低          (B)升高
          (C)变宽
          (D)变窄

19.把单双六拍工作方式改为双三拍工作方式运行，可能使步进电动机严重过热，其故障原因是(  )。

  (A)负载过大                            (B)负载或大或小


  (C)负载转动惯量过大                    (D)工作方式不对

20.根据劳动法的有关规定，(  )，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

  (A)在试用期间被证明不符合录用条件的

  (B)严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的

  (C)严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

  (D)用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者是提供劳动条件的

21.整流电路中，晶闸管的额定电流必须选用稍大一些，一般为正常电流平均值的（  ）倍。

  (A)1.5～2          (B)3～4          (C)6～8          (D)5～10

22.目前逆变器最好的调制控制电路是(  )。

  (A)PAM           (B)PWM           (C)SPWM           (D)VVVF

23.三相六拍运行比三相双三拍运行时(  )。

  (A)步距角不变                         (B)步距角增加一半

  (C)步距角减少一半                     (D)步距角增加一倍

24.直流电动机电枢回路串电阻调速，当电枢回路电阻增大，其转速(  )。

  (A)升高          (B)降低          (C)不变          (D)不一定

25.下面不属于换向阀的操纵方式是(  )。

  (A)手动           (B)电动           (C)光动           (D)液动

26.测绘X62W型床电气线路控制电路图时要画出控制变压器TC、按钮SB1～SB6、行程开关SQ1～SQ7、(  )、转换开关SA1～SA3、热继电器KH1～KH3等。

  (A)电动机M1～M3                         (B)按钮SB1～SB6

  (C)行程开关SQ1～SQ7                     (D)速度继电器KS

27.十进制数17转化成二进制数为(  )。

  (A)10001         (B)10101         (C)10111         (D)10010

28.PLC监控不到的是(  )。

  (A)本机输入量                             (B)本机输出量

  (C)计数状态                               (D)上位机的状态

29.电容器上标注的符号224表示其容量为22×104(　)。

  (A)F             (B)μF             (C)mF             (D)pF

30.T68镗床电气线路控制电路由控制变压器TC、按钮SB1～SB5、行程开关SQ1～SQ8、中间继电器KA1和KA2、(　)、时间继电器KT等组成。

  (A)电动机M1和M2                         (B)速度继电器KS

  (C)制动电阻R                            (D)电源开关QS

31.计算解答系统中，要求测速发电机误差小、剩余电压低。(　)的线性误差、剩余电压等方面能满足上述的精度要求。

  (A)永磁式直流测速发电机           (B)交流异步测速发电机

  (C)交流同步测速发电机             (D)电磁式直流测速发电机

32.速度检测与反馈电路的精度，对调速系统的影响是(　)。

  (A)决定系统稳态精度               (B)只决定速度反馈系数

  (C)只影响系统动态性能             (D)不影响，系统可自我调节

33.下列选项不是PLC控制系统设计原则的是(　)。

  (A)保证控制系统的安全、可靠

  (B)最大限度地满足生产机械或生产流程对电气控制的要求

  (C)在选择PLC时要求输入输出点数全部使用

  (D)在满足控制系统要求的前提下，力求使系统简单、经济、操作和维护方便

34.用PLC控制可以节省大量继电–接触器控制电路中的(　)。

  (A)熔断器                                 (B)交流接触器

  (C)开关                                   (D)中间继电器和时间继电器

35.爱岗敬业的具体要求是(　)。

  (A)看效益决定是否爱岗                   (B)转变择业观念

  (C)提高职业技能                         (D)增强把握择业的机遇意识

36.钢丝钳一般用在(　)操作的场合。

  (A)低温          (B)高温          (C)带电          (D)不带电

37.如图所示组合逻辑电路为（    ）
[image: image1.png]



(A)编码器
(B)译码器
(C)数据选择器
(D)数据分配器
38.如图所示反相比例放大电路，已知RF=10KΩ，R1=5KΩ,UI=10V，则UO=(      )。
[image: image2.png]



(A)20V
(B)- 20V
(C)5V
(D)- 5V
39.如图所示为（        ）电路图。
[image: image3.png]



(A)锯齿波发生器
(B)矩形波发生器
(C)正弦波发生器
(D)三角波发生器
40.如图所示为（      ）芯片。
[image: image4.png]



(A)译码器
(B)计数器
(C)555定时器
(D)存储器
41.如图所示为（      ）电路图。
[image: image5.png]Ec

Re2
e

—

Ro2

RCL

ve
ey Be2




(A)多谐振荡器
(B)施密特振荡器
(C)单稳态触发器
(D)存储器
42.如图所示为（      ）整流电路电阻负载输出电压波形。
[image: image6.png]



(A)单相半波可控
(B)单相桥式半控
(C)单相桥式全控
(D)三相桥式可控
43.以下FX3U可编程序控制控制车床运行时,程序中使用了顺控指令(    )。
[image: image7.png]1SET 825

{sTL  s25
{zrRsT s20 525
{RET





(A)STL
(B)ZRST
(C)RET
(D)END
44.以下FX3U可编程序控制器控制电动机星三角启动时,(    )是三角形启动输出继电器。
[image: image8.png]16

23

X000

it [MOV K3 K1Y000
Y000 X001 TO K30

1 +F +F {T0

MO

[ {Mo

TO

i {Mov K1 K1Y000
Y001

i [MOV K5 K1Y000
X001

it {MoV Ko K1Y000





(A)Y0和Y1
(B)Y0和Y2
(C)Y1和Y2
(D)Y2
45.该电路为（      ）电路。
[image: image9.png]U R

O“ ,—.l _> o

un Ry *
+





(A)比较器
(B)加法器
(C)减法器
(D)微分器
46.如图所示为（      ）输出波形图。
[image: image10.png]



(A)多谐振荡器
(B)施密特振荡器
(C)单稳态触发器
(D)存储器
47.如图所示为（    ）整流电路电阻负载输出电压波形。
[image: image11.png]



(A)单相半波可控
(B)单相桥式半控
(C)单相桥式全控
(D)三相桥式可控
48.图示电路是(    )。
[image: image12.png]



(A)同相比例放大器
(B)反相比例放大器
(C)电压跟随器
(D)比较器
49.如图所示为(    )输出波形图。
[image: image13.png]



(A)多谐振荡器
(B)施密特振荡器
(C)单稳态触发器
(D)存储器
50.如图所示，当X0=0，X1=1，X2=0时，输出正确的是(   )。
[image: image14.png]D1

{mov ks

It
1t

K10 D1

{mov

D1

{mov ko

It
1r

M10

K5 D1

{cmp

Y010

Yo

Y012





(A)Y10=1，Y11=0，Y12=1
(B)Y10=1，Y11=0，Y12=0
(C)Y10=0，Y11=1，Y12=0
(D)Y10=0，Y11=0，Y12=1
51.如图所示为(    )符号。
[image: image15.png]



(A)开关二极管
(B)整流二极管
(C)稳压二极管
(D)普通二极管
52.如图所示为(    )芯片。
[image: image16.jpg]#1452 GEERE]

LS E LT F &

SN74LS160N DIP16





(A)译码器
(B)定时器
(C)计数器
(D)存储器
53.如图所示为(     )整流电路电阻负载输出电压波形。
[image: image17.png]



(A)单相半波可控
(B)单相桥式半控
(C)单相桥式全控
(D)三相半波可控
54.以下FX3UPLC程序中,使用RST的目的是(    )。
[image: image18.png]K15

co

It
1t

X001

co

{RsT





(A)对C0复位
(B)断开C0
(C)接通C0
(D)以上都是
55.(  )反映导体对电流起阻碍作用的大小。

  (A)电动势         (B)功率         (C)电阻率         (D)电阻

56.下列不属于常用输入单元电路的功能有(  )。

  (A)获取信号能力强                     (B)抑制干扰能力强

  (C)具有一定信号放大能力               (D)带负载能力强

57.电压负反馈调速系统中，若电流截止负反馈也参与系统调节作用时，说明主电路中电枢电流(  )。

  (A)过大          (B)过小          (C)正常          (D)不确定

58.兆欧表的接线端标有(　)。

  (A)接地E、线路L、屏蔽G

  (B)接地 N、导通端L、绝缘端G

  (C)接地 E、导通端L、绝缘端G

  (D)接地 N、通电端G、绝缘端L

59.单相桥式可控整流电路电阻性负载的输出电压波形中一个周期内会出现(  )个波峰。

  (A)2               (B)1               (C)4               (D)3

60.云母制品属于(　)。

  (A)固体绝缘材料                         (B)液体绝缘材料

  (C)气体绝缘材料                         (D)导体绝缘材料

61.双闭环直流调速系统调试中，出现转速给定值Ug达到设定最大值时，而转速还未达到要求值，应(  )。

  (A)逐步减小速度负反馈信号      (B)调整速度调节器ASR限幅

  (C)调整电流调节器ACR限幅       (D)逐步减小电流负反馈信号

62.噪声可分为气体动力噪声、(    )和电磁噪声。

  (A)电力噪声      (B)水噪声      (C)电气噪声      (D)机械噪声

63.移位寄存器可分为(  )。

  (A)左移         (B)右移         (C)可逆         (D)以上都是

64.T68型镗床电气控制主电路由电源开关QS、熔断器FU1和FU2、(  )、热继电器KH、电动机M1和M2等组成。

  (A)速度继电器KS                      (B)行程开关SQ1-s08

  (C)接触器KM1-KM7                     (D)时间继电器KT

65.在FX3UPLC中CMP是(  )指令。

  (A)比较         (B)上升沿脉冲         (C)暂停         (D)移位

66.采用(  )的变频调速系统技术性能最优。

  (A)开环恒压频比控制                   (B)无测速矢量控制

  (C)有测速矢量控制                     (D)直接转矩控制

67.三相全控桥式整流电路电阻性负载，电流连续与断续的分界点是控制角α=(  )。

  (A)45°          (B)60°          (C)90°          (D)120°

68.关于PI调节器，以下哪种说法不正确（  ）。

  (A)P指比例调节

  (B)I指积分调节

  (C)积分调节的主要作用是消除静差

  (D)比例调节的主要作用是稳定输出电压

69.T68型镗床的主轴电动机M1采用了(  )的停车方法。

  (A)能耗制动                                 (B)反接制动

  (C)电磁抱闸制动                             (D)机械摩擦制动

70.调功器通常采用（   ）组成，触发电路采用过零触发电路。

  (A)单结晶体管                             (B)双向晶闸管

  (C)二极管                                 (D)触发双向二极管

71.电动机串级调速是指绕线型异步电动机转子回路串入(  )进行电动机调速的一种方式。

  (A)附加电势     (B)附加电容     (C)附加阻值     (D)附加电感

72.软启动器启动完成后，旁路接触器刚动作就跳闸。故障原因可能是(  )。

  (A)启动电流过大               (B)旁路接触器接线相序不对

  (C)启动转矩过大               (D)电动机过载

73.直流电动机弱磁调速时为防飞车故障，应加(  )。

  (A)失磁保护电路                         (B)防磁饱和电路

  (C)过压保护电路                         (D)过流保护电路

74.在带电流截止负反馈的调速系统中，为安全起见还需安装快速熔断器、过电流继电器等。在整定电流时，应使(  )。

  (A)堵转电流>熔体额定电流>过电流继电器动作电流

  (B)熔体额定电流>堵转电流>过电流继电器动作电流

  (C)熔体额定电流>过电流继电器动作电流>堵转电流

  (D)过电流继电器动作电流>熔体额定电流>堵转电流

75.5/2双气控换向阀的左位信号控制口用数字(   )表示。

  (A)10             (B)12             (C)14             (D)16

76.晶闸管触发电路所产生的触发脉冲信号必须要(　)。

  (A)与主电路同步                         (B)有一定的电抗

  (C)有一定的电位                         (D)有一定的频率

77.X62W铣床的(　)采用了反接制动的停车方法。

  (A)主轴电动机M1                         (B)进给电动机M2

  (C)冷却泵电动机M3                       (D)风扇电动机M4

78.X62W铣床电气线路的控制电路由控制变压器TC、熔断器FU2～FU3、按钮SB1～SB6、(　)、速度继电器KS、转换开关SA1～SA3、热继电器FR1~FR3等组成。

  (A)电动机M1～M3                     (B)位置开关SQ1～SQ7

  (C)快速移动电磁铁YA                 (D)电源总开关QS

79.在转速电流双闭环调速系统中，励磁整流电路可采用(　)。

  (A)高性能的稳压电路           (B)一般稳压电路加滤波即可

  (C)高性能的滤波及稳压电路     (D)专用稳压电源

80.晶闸管—电动机调速系统的主回路电流断续时，开环机械特性(　)

  (A)变软         (B)变硬         (C)不变         (D)电动机停止

81.变频调速时，电动机出现过热， (　)的方法不能改进过热问题。

  (A)尽可能不要低频运行                 (B)换用变频电动机

  (C)改进散热条件                       (D)提高电源电压

82.在交流调压调速系统中，目前广泛采用(　)来调节交流电压。

  (A)晶闸管周波控制               (B)定子回路串饱和电抗器

  (C)定子回路加自耦变压器         (D)晶闸管相位控制

83.职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的(  )。

  (A)行为规范     (B)操作程序     (C)劳动技能     (D)思维习惯

84.(  )是企业诚实守信的内在要求。

  (A)维护企业信誉                         (B)增加职工福利

  (C)注重经济效益                         (D)开展员工培训

85.PLC通过(　)寄存器保持数据。

  (A)掉电保持        (B)存储        (C)缓存        (D)以上都是

86.晶闸管允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值称为（  ）。

  (A)通态平均电流IT(AV)                     (B)维持电流IH

  (C)擎住电流IL                             (D)浪涌电流ITSM

87.电气控制线路测绘时要避免大拆大卸，对去掉的线头要(  )。

  (A)保管好     (B)做好记号     (C)用新线接上     (D)安全接地

88.热电式传感器中，Cu50热电阻在0℃的阻值为(  )Ω。

  (A)0             (B)50             (C)100             (D)150

89.触摸屏实现按钮输入时，要对应PLC内部的(  )。

  (A)输入继电器                           (B)输出点继电器

  (C)数据存贮器                           (D)定时器

90.变频器连接同步电动机或连接几台电动机时，变频器必须在(  )特性下工作。

  (A)免测速矢量控制                         (B)转差率控制

  (C)矢量控制                               (D)U/f控制

91.根据生产机械调速特性要求的不同，可采用不同的变频调速系统。采用(  )的变频调速系统技术性能最优。

  (A)开环恒压频比控制                   (B)无测速矢量控制

  (C)有测速矢量控制                     (D)直接转矩控制

92.三菱FR-A系列变频器[MODE]键表示(  )。

  (A)模式键        (B)设置键        (C)停止键        (D)复位键

93.对于三相桥式全控整流电路晶闸管的触发脉冲间隔是(  )。

  (A)60°          (B)90°          (C)120°          (D)180°

94.三相半控桥式整流电路由三只共阴极晶闸管和三只(  )功率二极管组成。

  (A)共阴极        (B)共阳极        (C)共基极        (D)共门极

95.当整流输出电压相同时，二极管承受反向电压最大的是(  )电路。

  (A)单相半波     (B)单相全波     (C)单相桥式     (D)三相半波

96.下列选项中属于企业文化功能的是（ ）。

  (A)整合功能                             (B)技术培训功能

  (C)科学研究功能                         (D)社交功能

97.由过零触发开关电路组成的单相交流调功器中，零触发的两种工作模式分别是(   )。

  (A)全周波连续式和全周波断续式

  (B)半周波连续式和全周波断续式

  (C)全周波连续式和半周波断续式

  (D)半周波连续式和半周波断续式

98.积分电路R=1 KΩ，C=10μF，则时间常数τ= (   )。

  (A)1S          (B)0.1S
          (C)0.01S          (D)0.001S

99.测绘X62W型镜床电气控制主电路图时要画出(  )、熔断器FU1、接触器KM1～KM6、热继电器KH1～KH3、电动机M1～M3等。

  (A)按钮SB1～SB6
                    (B)行程开关SQ1～SQ7

  (C)转换开关SA1和SA2                 (D)电源开关QS

100.电容式传感器是把被测量的变化转换成（ ）的变化，通过一定的转换电路转化成（ ）输出。

  (A)电阻;电流、电压             (B)电容;电流、电压或频率

  (C)电容;电流或电压             (D)电感;电阻

101.若选用电感式传感器，测量金属的表面裂纹、热处理裂纹以及用于焊接部位的探伤，一般应选择(  )传感器。

  (A)自感式       (B)互感式       (C)电涡流式       (D)电阻式

102.下列传输介质，那个传输数据量最大、常用于主干网络(  )。

  (A)双绞线       (B)同轴电缆       (C)架空明线       (D)光纤

103.与交流调功器相比，相控式交流调压器的特点是，谐波分量较大，功率因数（ ）。

  (A)较高         (B)较低         (C)一样         (D)不可确定

104.小容量不间断电源整流部分一般使用二极管整流器和直流斩波器，可获得(  )交流输入功率因数。

  (A)较低的        (B)较高的        (C)稳定的        (D)不变的

105.电动机与变频器的安全接地必须符合电力规范，接地电阻小于(  ) Ω。

  (A)4           (B)400           (C)4000
           (D)40000

106.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为（ ），且应有明显的标志。

  (A)0.5m～1.0m                             (B)1.0m～1.3m

  (C)1.3m～1.5m                             (D)1.5m～1.8m

107.设置变频器的电动机参数时，要与电动机铭牌数据(  )。

  (A)完全一致                                 (B)基本一致

  (C)可以不一致                               (D)根据控制要求变更

108.PWM表示(  )。

  (A)脉幅调制                                 (B)脉宽调制

  (C)正弦波脉宽调制                           (D)调压调频

109.无刷直流电动机输入定子的电流为(  )电流。

  (A)锯齿波         (B)方波         (C)正弦波         (D)脉冲波

110.气动控制技术与其他控制技术相比，其特点是（ ）。

  (A)承载能力大    (B)定位精度高    (C)速度快    (D)传输距离远

111.方向控制阀的出气口可以用字母（ ）表示。

  (A)P               (B)A               (C)Z               (D)Y

112.无源逆变器逆变的电压直接送给(  )。

  (A)交流电源                                 (B)直流电源

  (C)交流，直流电源均可                       (D)负载

113.气压传动系统的控制结构①信号输入

②信号输出
③信号执行
④信号处理
  (A)①③②④     (B)①④②③     (C)②①④③     (D)④①②③

114.在方向控制阀中使阀门关闭的接口常用数字（ ）表示。

  (A)00             (B)01             (C)10             (D)11

115.职业道德对企业起到(  )的作用。

  (A)决定经济效益
                      (B)促进决策科学化

  (C)增强竞争力                         (D)树立员工守业意识

116.使IGBT电路开通的驱动电压一般是（  ）。

  (A)1～3V        (B)3～6V        (C)6～10V        (D)15～20V

117.电动机的启动转矩必须大于负载转矩。若软启动器不能启动某负载，则可改用的启动设备是(  )。

  (A)采用内三角接法的软启动器

  (B)采用外三角接法的软启动器

  (C)变频器

  (D)星—三角启动器

118.企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是(  )。

  (A)互利互惠，平均分配             (B)加强交流，平等对话

  (C)只要合作，不要竞争             (D)人心叵测，谨慎行事

119.T68型镗床主轴电动机只能工作在低速挡，不能高速挡工作的原因是(  )。

  (A)速度继电器故障                     (B)行程开关SQ故障

  (C)热继电器故障                       (D)熔断器故障

120.如图所示，当X0=0，X1=1，X2=0，X3=1时，输出正确的是(   )。
[image: image19.png]K10

Ko

8

g

g




(A)Y0=1，Y1=0，Y1=1
(B)Y0=1，Y1=0，Y1=0
(C)Y0=0，Y1=1，Y1=0
(D)Y0=1，Y1=0，Y1=1
	得  分
	

	评分人
	


二、多选题(第121题～第140题。选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分，满分20分。)

121.PLC除了用逻辑控制功能外现代的PLC还增加了（ ）。

  (A)运算功能                             (B)数据传送功能

  (C)数据处理功能                         (D)通讯功能

  (E)变频功能

122.在接地装置施工验收时，应提交下列资料和文件（  ）。

  (A)实际施工的竣工图               (B)变更设计的证明文件

  (C)安装技术记录(包括隐蔽工程记录等) (D)测试记录

  (E)采购记录

123.PLC与通用的计算机相比，其优点是（ ）。

  (A)运算速度快                             (B)响应时间短

  (C)抗干扰能力强                           (D)编程容易

  (E)输出驱动能力强

124.气动传动的基本回路包括（   ）。

  (A)方向控制阀与单缸直接控制回路     (B)自动往复控制回路

  (C)双缸压力控制回路                 (D)双缸时间控制回路

  (E)电源供给控制回路

125.(  ) 属于全控型器件。

  (A)电力双极型晶体管（BJT）

  (B)门极可关断晶闸管（GTO）

  (C)电力场效应晶体管（Power-MOSFET）

  (D)晶闸管

  (E)功率二极管

126.PLC输出点类型的有主要有哪些(  )。

  (A)继电器    (B)可控硅    (C)晶体管    (D)IC驱动电路    (E)二极管

127.(  )构成了气动系统的控制元件。

  (A)末级主控元件                         (B)信号处理元件

  (C)信息控制元件                         (D)照明系统

  (E)电源系统

128.T68型镗床主轴电动机不能制动，原因可能是(  )。

  (A)速度继电器损坏

  (B)接触器KM1常闭触点接触不良

  (C)接触器KM2的常闭触点接触不良

  (D)接触器KM3的常闭触点接触不良

  (E)接触器KM3的常开触点接触不良

129.理想集成运放要满足(   )。

  (A)开环增益无穷大，即Ad = ∞

  (B)差模输入电阻无穷大，即Rid = ∞

  (C)输出电阻为零， 即RO= 0

  (D)输出电阻无穷大， 即RO= ∞

  (E)没有失调现象

130.PLC输入点类型有哪些？(  )。

  (A)NPN类型                                   (B)PNP类型

  (C)APN类型                                   (D)NAN类型

  (E)BNB类型

131.对于变频器，按变频的原理分为(  )。

  (A)交-交变频器                        (B)交-直-交变频器

  (C)通用变频器                         (D)专用变频器

  (E)高压变频器

132.电力电子电路外因过电压分为(  )。

  (A)雷击过电压                         (B)静电感应过电压

  (C)操作过电压                         (D)短路过电压

  (E)漏电过电压

133.异步测速发电机的误差主要有(  )。

  (A)线性误差                                 (B)剩余电压

  (C)相位误差                                 (D)计算误差

  (E)相对误差

134.555定时器有两个阈值电平，分别是(  )VCC和(  )VCC。

  (A)1/3           (B)2/3           (C)1/2           (D)1           (E)2

135.在企业的经营活动中，下列选项中的(  )是职业道德功能的表现。

  (A)激励作用                                 (B)决策能力

  (C)规范行为                                 (D)遵纪守法

  (E)市场能力

136.交流调速系统的主要性能指标有（  ）。

  (A)调速效率                               (B)调速平滑性

  (C)调速范围                               (D)功率因数

  (E)电源效率

137.双闭环调速系统中电机速度不稳，原因可能是(  )。

  (A)测速电机固定不牢固           (B)速度调节器参数不合适

  (C)调速系统某个环节接触不良     (D)由干扰引起

  (E)由电机质量引起

138.常用电容式传感器，包括（ ）等几类。

  (A)变面积式                                 (B)变间隙式

  (C)变介电常数式                             (D)变密度式

  (E)变体积式

139.PLC的基本数据结构包括(  )。

  (A)布尔         (B)字         (C)双字         (D)整数         (E)实数

140.UPS可以分为很多种，根据工作方式，分为（  ）。

  (A)后备式    (B)在线互动式    (C)在线式    (D)蓄电式    (E)离线式

	得  分
	

	评分人
	


三、是非题(第141题～第180题。将判断结果填入括号中。正确的填√，错误的填×。每题0.5分，满分20分。)

141.X62W型铣床电气控制主电路包含电源开关QS、熔断器FU1、接触器KM1~KM6、热继电器KH1~KH3、电动机M1~M3等。(  )

142.对于一个增益大于1的放大电路，高频信号通过无线感应传播方式反馈到输入端，如果运气不好正好形成正反馈，形成自激震荡。(  )

143.电气控制设计应尽量减少电器元件的品种、规格与数量。(  )

144.PLC通信模块出现故障不影响程序正常运行。(  )

145.555定时器是一种用途广泛的模拟数字混合集成电路。(  )

146.调整R、C的参数，可使单稳态触发器的输出脉冲宽度为某一定值，并把它作为“与”门输人信号之一。(  )

147.电力电子器件驱动电路要提供控制电路与主电路之间的电气隔离环节，一般采用光隔离或磁隔离。(  )

148.X62W型铣床的回转控制只能用于普通工作台。(  )

149.FX3U系列可编程序控制器辅助继电器用M表示。(  )

150.PLC程序上载时要处于RUN状态。(  )

151.变频器的参数设置不正确，参数不匹配，会导致变频器不工作、不能正常工作或频繁发生保护动作甚至损坏。(  )

152.双转换式不间断电源有主交流输入和旁路交流输入，包括正常模式、电池放电模式和旁路模式，其旁路开关包括手动式旁路开关和静态开关。(  )

153.半波可控整流电路分半控和全控两类。(  )

154.交流调功电路中，通常晶闸管导通时刻为电源电压过零时刻。(  )

155.交流调压调速系统具有良好的制动特性。(  )

156.方向控制阀图形符号中方框内的直线表示压缩空气的流动路径，而箭头表示流动方向。(  )

157.X62W型铣床主轴电动机M1的冲动控制是由位置开关SQ7接通反转接触器KM2一下。(  )

158.临时用电施工，现场电工必须经过培训，持证上岗。(  )

159.变频器主电路逆变桥功率模块中每个IGBT与一个普通二极管反并联。(  )

160.压电式传感器是一种典型的有源传感器，能将机械能转换为电能。(  )

161.直流一交流变频器，是指把直流电能（一般可采用整流电源）转变为所需频率的交流电能，所以也叫逆变器。(  )

162.脉宽调速系统的主电路采用脉宽调制式变换器，简称PWM变换器。(  )

163.并励或他励直流电机若采用弱磁调速，其理想空载转速将下降。(  )

164.气动控制元件中，方向控制阀用来控制压缩空气的流量大小以控制执行元件的速度。(  )

165.方波、锯齿波和三角波等非正弦波信号发生器电路本质上是正反馈振荡电路。(  )

166.三相半波可控整流电路的自然换相点，是计算各晶闸管触发角α的起点。(  )

167.三极管有两个PN结、三个引脚、三个区域。(  )

168.集成运放电路线性应用必须加适当的负反馈。(  )

169.T68镗床电气控制主电路图中，主电动机为双速电机，有高、低两种速度供选择，高速运转时应先经低速起动。(  )

170.PLC编程软件模拟时，可以通过时序图仿真模拟。(  )

171.变频器主电路逆变桥功率模块中每个IGBT与一个续流二极管反并联。(  )

172.单相半波整流电路的整流是利用二极管的单向导电性。(  )

173.在西门子S7-1200PLC中，对于本体的数字量输入，其公共端为1M。(  )

174.职业道德与人生事业的关系是没有职业道德的人任何时刻都不会获得成功。(  )

175.当电磁转矩方向与转速方向相反时，电机运行于发电机状态。(  )

176.PLC没有输入信号，输入模块指示灯不亮时，应检查是否输入电路开路。(  )

177.若选用电阻式传感器，测量位移一般应选择电阻应变式传感器。(  )

178.直流电动机弱磁调速时，励磁电流越大，转速越高。(  )

179.在车间工作中，开动机器时，应先了解该机器性能及如何停止。(  )

180.并联电路中加在每个电阻两端的电压不一定相等。(  )

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………








姓名：                      准考证号：                                 单位：                        





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………








姓名：                      准考证号：                                 单位：                        





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………








姓名：                      准考证号：                                 单位：                        





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………





………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………











第 1 页 共 16 页

